HNHK/QMS-TF-701-2020

河南恒科环境检测有限公司

检  测  报  告

恒检字20200320-09

检测类别：         废       气        .

委托单位： 安阳市工务器材有限责任公司  .

报告日期：         2020年3月30日       .

（检验检测专用章）

检测报告说明

1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，

不对样品来源负责。

4、复制本报告中的部分内容无效。

检测单位：河南恒科环境检测有限公司

地    址：河南省辉县市产业集聚区苏门大道西段

电    话：0373-6811696；0373-6811686

传    真：0373-6811696

邮    编：453600

一、前言

受安阳市工务器材有限责任公司的委托，我公司对该公司的废气进行了检测，根据检测结果编制了本次检测报告。

二、检测内容

表2-1 检测点位、时间/频次一览表

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#抛丸机+振动筛袋式除尘+2#渗锌生产线排气筒出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、废气流量 | 3次/天， 共1天 |
|  | 3#达克罗工段袋式除尘器+UV光氧出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、废气流量 | 3次/天， 共1天 |
|  | 4#鱼尾板、尼龙挡板车间袋式除尘+UV光氧+活性炭排气筒出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、废气流量 | 3次/天， 共1天 |
|  | 5#橡胶垫板生产线（袋式除尘+UV光氧）排气筒出口 | 颗粒物、二硫化碳、非甲烷总烃、废气流量 | 3次/天， 共1天 |
| 无组织废气 | 上风向1个参照点，下风向3个监控点 | 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天， 共1天 |

三、检测方法及仪器

表3-1 检测方法、使用仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB/T16157-1996） | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 （HNHK-YQ-065） AUW120D电子天平（HNHK-YQ-095） | / |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ836-2017） |  | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ57-2017） |  | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 （HJ693-2014） |  | 3mg/m3 （以NO2计） |

续表3-1 检测方法、使用仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 （HJ 38-2017） | 真空采样箱 （HNHK-SB-1059） GC1100气相色谱仪 （HNHK-YQ-002） | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） | 《固定污染源废气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 （HJ 604-2017） |  | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 二硫化碳 | 《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 （GB/T 14680-93） | 崂应3072型双路烟气采样器 （HNHK-YQ-051） T6新世纪紫外可见分光光度计 （HNHK-YQ-009） | 0.03mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）及2018年修改单 | TW-2200型大气/TSP综合采样器 （HNHK-YQ-058/059/060/061） FA2004N电子天平 （HNHK-YQ-004） | 0.001mg/m3 |

四、检测结果

4.1检测期间工况

检测期间，该公司正常生产，各设备正常运行，各污染防治设施运行状况稳定良好。

4.2废气检测结果

表4-1  1#抛丸机+振动筛袋式除尘+2#渗锌生产线排气筒出口废气检测结果

| 检测项目 检测时间 |  | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） | 废气流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |  |
| 2020.3.24 | 第一次 | 2.7 | 9.6 | 0.078 | 3 | 11 | 0.087 | 12 | 43 | 0.347 | 16.1 | 2.89×104 |
|  | 第二次 | 2.5 | 9.5 | 0.074 | 4 | 15 | 0.118 | 10 | 38 | 0.296 | 16.4 | 2.96×104 |
|  | 第三次 | 2.3 | 8.6 | 0.065 | 3 | 11 | 0.085 | 11 | 41 | 0.312 | 16.3 | 2.84×104 |
| 均值 |  | 2.5 | 9.2 | 0.072 | 3 | 12 | 0.100 | 11 | 41 | 0.318 | 16.3 | 2.90×104 |
| 备注 |  | 基准含氧量为3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2  3#达克罗工段袋式除尘器+UV光氧出口废气检测结果

| 检测项目 检测时间 |  | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） | 废气流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |  |
| 2020.3.24 | 第一次 | 2.3 | 7.2 | 0.018 | 6 | 19 | 0.048 | 19 | 59 | 0.151 | 15.4 | 7.93×103 |
|  | 第二次 | 2.0 | 6.0 | 0.016 | 8 | 24 | 0.066 | 16 | 48 | 0.131 | 15.2 | 8.19×103 |
|  | 第三次 | 2.5 | 7.7 | 0.020 | 7 | 21 | 0.055 | 15 | 46 | 0.117 | 15.3 | 7.81×103 |
| 均值 |  | 6.8 | 7.0 | 0.018 | 7 | 21 | 0.056 | 17 | 51 | 0.133 | 15.3 | 7.98×103 |
| 备注 |  | 基准含氧量为3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表4-2  3#达克罗工段袋式除尘器+UV光氧出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 4.09 | 0.032 | 7.93×103 |
|  | 第2次 | 4.29 | 0.035 | 8.19×103 |
|  | 第3次 | 4.28 | 0.033 | 7.81×103 |
| 均值 |  | 4.22 | 0.033 | 7.98×103 |

表4-3  4#鱼尾板、尼龙挡板车间袋式除尘+UV光氧

+活性炭排气筒出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 4.22 | 0.038 | 9.03×103 |
|  | 第2次 | 4.22 | 0.036 | 8.60×103 |
|  | 第3次 | 4.14 | 0.037 | 8.84×103 |
| 均值 |  | 4.20 | 0.037 | 8.82×103 |

续表4-3  4#鱼尾板、尼龙挡板车间袋式除尘+UV光氧

+活性炭排气筒出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 6.8 | 0.061 | 9.03×103 |
|  | 第2次 | 7.2 | 0.062 | 8.60×103 |
|  | 第3次 | 7.4 | 0.065 | 8.84×103 |
| 均值 |  | 7.1 | 0.063 | 8.82×103 |

表4-4   5#橡胶垫板生产线（袋式除尘+UV光氧）

排气筒出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 4.14 | 0.062 | 1.49×104 |
|  | 第2次 | 4.13 | 0.056 | 1.36×104 |
|  | 第3次 | 4.00 | 0.058 | 1.45×104 |
| 均值 |  | 4.09 | 0.059 | 1.43×104 |

续表4-4   5#橡胶垫板生产线（袋式除尘+UV光氧）

排气筒出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 7.2 | 0.107 | 1.49×104 |
|  | 第2次 | 6.8 | 0.092 | 1.36×104 |
|  | 第3次 | 7.1 | 0.103 | 1.45×104 |
| 均值 |  | 7.0 | 0.101 | 1.43×104 |

续表4-4   5#橡胶垫板生产线（袋式除尘+UV光氧）

排气筒出口废气检测结果

| 检测结果 检测时间 |  | 二硫化碳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 废气流量 （m3/h） |
| 2020.3.24 | 第1次 | 2.24 | 0.033 | 1.49×104 |
|  | 第2次 | 2.27 | 0.031 | 1.36×104 |
|  | 第3次 | 2.38 | 0.035 | 1.45×104 |
| 均值 |  | 2.30 | 0.033 | 1.43×104 |

表4-5  无组织废气检测结果一览表

| 检测项目 检测时间 |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气温（℃） | 气压（hPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| 2020.3.24（第1次） | 上风向参照点0# （8:02～9:02） | 0.117 | 18.2 | 1009 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点1# （8:07～9:07） | 0.300 | 18.2 | 1009 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点2# （8:09～9:09） | 0.267 | 18.2 | 1009 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点3# （8:11～9:11） | 0.250 | 18.2 | 1009 | 北风 | 1.82 |
| 2020.3.24（第2次） | 上风向参照点0# （12:00～13:00） | 0.133 | 18.9 | 1008 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点1# （12:04～13:04） | 0.350 | 18.9 | 1008 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点2# （12:06～13:06） | 0.283 | 18.9 | 1008 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点3# （12:08～13:08） | 0.317 | 18.9 | 1008 | 北风 | 1.95 |
| 2020.3.24（第3次） | 上风向参照点0# （16：17～17:17） | 0.150 | 19.3 | 1008 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点1# （16:21～17：21） | 0.333 | 19.3 | 1008 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点2# （16:23～17:23） | 0.233 | 19.3 | 1008 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点3# （16:25～17:25） | 0.300 | 19.3 | 1008 | 北风 | 1.77 |

续表4-5  无组织废气检测结果一览表

| 检测项目 检测时间 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| 2020.3.24 （第1次） | 上风向参照点0#（8:15） | 0.64 | 18.2 | 100.9 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点1#（8:19） | 1.27 | 18.2 | 100.9 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点2#（8:21） | 1.46 | 18.2 | 100.9 | 北风 | 1.82 |
|  | 下风向监控点3#（8:23） | 1.35 | 18.2 | 100.9 | 北风 | 1.82 |
| 2020.3.24 （第2次） | 上风向参照点0#（12:16） | 0.63 | 18.9 | 100.8 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点1#（12:20） | 1.53 | 18.9 | 100.8 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点2#（12:23） | 1.30 | 18.9 | 100.8 | 北风 | 1.95 |
|  | 下风向监控点3#（12:25） | 1.36 | 18.9 | 100.8 | 北风 | 1.95 |
| 2020.3.24 （第3次） | 上风向参照点0#（16:33） | 0.64 | 19.3 | 100.8 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点1#（16:36） | 1.48 | 19.3 | 100.8 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点2#（16:38） | 1.38 | 19.3 | 100.8 | 北风 | 1.77 |
|  | 下风向监控点3#（16:40） | 1.21 | 19.3 | 100.8 | 北风 | 1.77 |

五、检测质量保证

5.1检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。

5.2检测所用仪器均经计量部门检定，检定合格并在有效期内。

5.3分析过程严格按照相关检测技术规范执行，实验室分析过程

中实行全程序质控措施。

5.4原始记录和报告均实行三级审核。